AMD AIPC 借用报告

| 团队编号 | 42216 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品名称 | 锐眼·智行——具身智能分拣 |  |  |  |
| 队长信息 | 姓名 | 刘晟麟 | 联系邮箱 | 18089591978@163.com |
|  | 所在学校 | 电子科技大学 | 电话 | 18089591978 |
| 指导教师信息 | 指导教师1 姓名 |  | 指导教师2 姓名 |  |
| 借用AIPC | AMD RyzenAI 370（32G） |  | 用途：本地视觉推理与整机联调。 |  |
| 总设计框图 | 项目与申请目的：小月文刀队面向 AMD 具身智能赛道，拟申请 1 台 AMD AI PC，用于“锐眼·智行”视觉分拣系统的本地目标识别、抓取决策及与 EES-331 的联合验证。 应用任务：针对桌面小型物体，完成图像采集、类别识别、目标定位、抓取与分类放置，再通过执行反馈和视觉复核确认结果，形成可重复测试的物理闭环。 系统分工：EES-331（Zynq-7020）连接 OV5640，承担 PL 视频采集、VDMA/DDR 帧缓存与 HDMI 显示，并逐步增加预处理。AI PC 运行视觉模型、坐标转换、分拣规划和监控；机械臂通过配套控制器执行任务，具体接口随选型确认。 借用必要性：现有板卡已具备视频前端与 Linux 启动基础，仍需在目标 Ryzen AI 平台上完成模型部署、加速后端适配、网络收发与持续运行测试。借用设备将用于实测精度、延迟和闭环效果，作为系统的实际推理与决策节点。 当前工程基础：已完成 OV5640→VDMA→DDR→HDMI 可视化板测，以及 EES-331 的 SD→Linux Shell 启动；已完成含位流 XSA 到 SD 启动包工具 v0.2 的软件验证。 待完成工作：视频工程与 PYNQ 的整合、板卡网络/Jupyter、新 Overlay、AI PC 推理及机械臂闭环尚需联调。以上已完成项不代表整机或模型性能通过验收。状态截至 2026 年 9 月 10 日。 |  |  |  |
|  | 模型与输出：拟采用 YOLOv11n，输入为板端上传图像，输出类别、置信度和边界框；经相机标定与坐标转换形成抓取目标及分类位置。使用自采分拣数据训练/验证，模型精度与实际推理速度以借用机测试为准。 部署与开发：AI PC 使用 Python 完成预处理、推理和决策；结合实际机型及驱动验证可用的 GPU/NPU 后端，并保留 CPU 对照。板端使用 Linux/PYNQ 控制 Overlay；PL 逻辑仍由 Vivado 设计，PS 启动配置变化由 XSA 工具重建启动包。 接口与数据流：OV5640 经 DVP 接入 PL，VDMA 经 AXI 访问 DDR，ADV7511 输出 HDMI。板卡与 AI PC 拟采用以太网：图像按 UDP 分帧/分片上传，携带帧号、长度、时间戳及校验信息；任务指令与状态回传配置序号、确认和超时机制。 反馈与保护：执行端回传完成、位置及故障状态，AI PC 结合图像确认分拣结果。通信超时、目标丢失或执行故障时，禁止继续下发动作，按控制器能力请求停止并等待人工确认；急停与互锁在执行端独立落实。 借用期间计划：依次完成环境与模型部署、板卡图像上行和指令回传、机械臂标定与闭环分拣、持续运行及异常恢复测试。控制器协议和机械臂型号在实物接入前确认。 预期交付：提供模型与运行脚本、FPGA/PS 配套版本、通信说明、演示视频及原始测试记录；报告检测精度、吞吐率、端到端 P50/P95/P99 延迟、至少 50 次任务的成功率和人工干预次数。借用及归还时间服从批准安排。 |  |  |  |